关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区住房和城乡建设局：

你单位报送的兴隆街、岳津东路（岳津组地块配套市政工程）-兴隆街（岳津河-岳津东路）、岳津东路（会灵路-兴隆街）（编号：2024SS189）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS189

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兴隆街、岳津东路（岳津组地块配套市政工程）-兴隆街（岳津河-岳津东路）、岳津东路（会灵路-兴隆街） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一 、违反强制性条文： 1、本项目车行道路面结构中沥青混凝土均为SBS改性沥青，道路设计总说明6.3.5（1）当天气温最低温度不低于5℃，方可摊铺沥青混合料，违反《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）5.0.11条中“热拌改性沥青混合料施工环境温度不应低于10℃”的规定。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、道路平面设计图中同一条道路的桩号标注既有带代号也有不带代号，表达不统一。 2、道路纵断面设计图中同一条道路的桩号标注既有带代号也有不带代号，表达不统一。 3道路横断面设计图中桩号标注均不带代号，与平面设计图、纵断面设计图中表达不对应。 4、道路平面设计图-兴隆街中实施起点南半幅60米过渡段缺少详细的放线图。 5、与兴隆街相接的东风桥为现状老桥，其桥台接坡段路基深挖对老桥有安全隐患，路面结构图（十四）桥台接坡段路基处理设计不合理。 6、交叉口竖向设计图（一）中岳津东路南侧路边高程4.63标注有误。 7、交叉口竖向设计图（二）中岳津东路北侧路中高程5.17标注有误。 8、缺少人行道结构中15cmC20水泥混凝土的技术参数要求及该混凝土基层的具体施工要求。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 徐震 |  |  | 工程规模 | 城市支路：长度225m，宽度20m； 长度374m，宽度20m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 1条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兴隆街、岳津东路（岳津组地块配套市政工程）-兴隆街（岳津河-岳津东路）、岳津东路（会灵路-兴隆街） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张丹 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1013 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充管线地质资料。 2、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》设计文件应补充建筑垃圾再生产品的具体使用位置。 3、岳津东路管位补充现状雨水管位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐孟煊 |  |  | 专业负责人 |  |  | 王丽彩 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兴隆街、岳津东路（岳津组地块配套市政工程）-兴隆街（岳津河-岳津东路）、岳津东路（会灵路-兴隆街） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 井的土压力系数取0.33，应根据其周边土的性质、施工方法采用相应的内摩擦角、粘聚力等参数确定。 - 现状电缆井盖板，请按开圆洞的异形板补充有限元法计算承载力。 - 市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 万梦飞 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈健 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兴隆街、岳津东路（岳津组地块配套市政工程）-兴隆街（岳津河-岳津东路）、岳津东路（会灵路-兴隆街） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐孟煊 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王丽彩 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年11月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份