关于施工图设计审查意见的函

长江龙城科技有限公司：

你单位报送的常州科教城湖塘河人行桥建设工程方案及施工图设计项目（编号：2024SS192）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS192

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州科教城湖塘河人行桥建设工程方案及施工图设计项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 沈红伟 |  |  | 审查号 | 10051-B1009 | 联系电话 |  | 13584578725 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建议补充水利部门相关意见或洪评结论（缺梁底高设计依据，1#墩位于河床最低处且承台设在河床以下，施工对河道影响较大）； 2、补充河道规划资料（规划平面及规划断面等），桥墩按现状河床设置，标高差大风险高； 3、建议明确桥梁范围内河道按规划断面与桥梁同步实施 4、建议坐标系统转换为2000国家大地坐标系 5、桥台支座位置前后不一致； 6、建议设置横坡，桥面较宽处排水不及时有安全风险，明确桥梁是否通行非机动车（考虑桥面防滑及护栏防跌落），完善与两侧道路衔接构造及安全设施图纸； 7、建议补充桥梁范围景观灯在桥上的预埋图纸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张洲 |  |  | 工程规模 |  | 宽度：5.2-8.0m， 长度：L=14.5+24+18m |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年12月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份