关于施工图设计审查意见的函

江苏常州滨江经济开发区管理委员会：

你单位报送的赣江路-睿恩地块道路及桥梁建设项目-建新路（赣江路-睿恩地块）、建新河桥（编号：2024SS203~SS204）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS203~SS204

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 赣江路-睿恩地块道路及桥梁建设项目-建新路（赣江路-睿恩地块）、建新河桥 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总说明5.5.2（1）热拌沥青混合料中2）普通沥青混合料动稳定度不小于800次／mm不满足《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）5.2.2条本地区所属1-4温度分区对应混合料动稳定度的相关要求。 2、缺少沥青混合料拌和、运输、摊铺、碾压等各施工环节的温度控制要求及现场施工气温要求。 3、总说明9安全施工中第1条有关“尤其下穿沪武高速路段施工过程中需与高速公路相关单位做好对接”的描述和本项目无关。 4、行进盲道砖触感条中心距不符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）3.2.2条的规定。 5、根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2024〕46 号）要求，在施工图设计文件中应明确采用再生产品及适用部位。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 孙川 |  |  | 工程规模 | 城市支路：长度130m，宽度20m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 赣江路-睿恩地块道路及桥梁建设项目-建新路（赣江路-睿恩地块）、建新河桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 孙坚 |  |  | 审查号 | 10051- B1011 | 联系电话 |  |  |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建议补充水利部门或洪评相关意见；补充危大工程相关设计。 2、根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 3、桥台支座垫石前边缘未与桥台外边缘平齐，不满足《公路桥梁抗震设计规范》11.1.3条要求。 4、桩基钢筋笼采用钢筋定位并作为保护层工艺为江苏省公路水运工程落后淘汰工艺，建议改为圆饼形混凝土垫块控制保护层工艺。 5、补充桥梁抗震计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 牛孟占 |  |  | 工程规模 |  | L=3x10米桥梁 1座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年12月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份