关于施工图设计审查意见的函

江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司：

你单位报送的华罗庚科学城一期首开区项目道路及附属设计-道路工程、桥梁工程（编号：2024SS197~SS198）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月31日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS197~SS198

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华罗庚科学城一期首开区项目道路及附属设计-道路工程、桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一 、违反强制性条文： 1、道路工程设计总说明3主要技术标准1）道路等级：城市支路。纵二路横断面设计未设置人行道，违反《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）3.4.5条中“城市道路应设置安全便捷的行人和非机动交通设施，人行道有效通行宽度不小于1.5m”的规定。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、道路工程设计总说明4.2纵断面设计中4、新建桥梁控制标高，设计未明确采用洪水频率及对应的控制高程，不符合《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）3.7.2 条中“城市桥梁设计宜采用百年一遇的洪水频率”的规定。 2、沥青混合料未明确提出高温稳定性、水稳定性、低温抗裂性能等技术要求，不符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）5.2.2条中第3点的规定。 3、路面结构设计中人行道采用4cm花岗岩，不符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）7.3.6条中关于石材砌块最小厚度的规定。 4、根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2024〕46 号）要求，在施工图设计文件中应明确采用再生产品及适用部位。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 钱晨 |  |  | 工程规模 | 城市支路：长度680m，宽度10-20m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 1条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华罗庚科学城一期首开区项目道路及附属设计-道路工程、桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张丹 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1013 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 涂伊南 |  |  | 专业负责人 |  |  | 涂伊南 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华罗庚科学城一期首开区项目道路及附属设计-道路工程、桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 孙坚 |  |  | 审查号 | 10051- B1011 | 联系电话 |  |  |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 纵一路跨河桥： 1、建议补充水利部门或洪评相关意见。 2、防跌落栏杆未见详图。 3、本桥上部结构空心板采用上海市建筑标准设计图集，在项目所在地或其附近地区是否具备生产条件。 4、《设计施工总说明》8.3（3）空心板梁采用刚度增强型充气加劲橡胶芯模，为《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》淘汰工艺，应取消。 5、桥台下垫块前边缘未与桥台外边缘平齐，不满足《公路桥梁抗震设计规范》11.1.3条要求。 6、根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 纵二路跨河桥： 1、建议补充水利部门或洪评相关意见。 2、防跌落栏杆未见详图。 3、本桥上部结构空心板采用上海市建筑标准设计图集，在项目所在地或其附近地区是否具备生产条件。 4、《设计施工总说明》8.3（3）空心板梁采用刚度增强型充气加劲橡胶芯模，为《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》淘汰工艺，应取消。 5、桥台下垫块前边缘未与桥台外边缘平齐，不满足《公路桥梁抗震设计规范》11.1.3条要求。 6、根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周涛 |  |  | 工程规模 |  | L=13米桥梁 2座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年12月31日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份