关于施工图设计审查意见的函

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局：

你单位报送的常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目-室外道路、室外排水工程（编号：2025SS052）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS052

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目-室外道路、室外排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充普通沥青混凝土动稳定度、水稳定度、低温抗裂性能要求及沥青混合料试件渗水系数要求。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 顾伟 |  |  | 工程规模 | 小区级道路 面积：5110平方米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目-室外道路、室外排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： - 对地块中道路、建筑、附属用房、景观区、绿地等的雨水排放和雨水口、排水沟、雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。 - 地块出入口处雨水口宜适当加密设置。 - 图纸中未表达海绵设施相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 韦鹏飞 |  |  | 专业负责人 |  |  | 周洪 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份