关于施工图设计审查意见的函

常州晟璟置业有限公司：

你单位报送的武进区聚湖西路南侧、东宝北路东侧地块安置开发项目-室外道路、室外排水工程（编号：2025SS057）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS057

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 武进区聚湖西路南侧、东宝北路东侧地块安置开发项目-室外道路、室外排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 沈锦 |  | 审查号 | 10051-R2004 |  | 联系电话 | 13775086882 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实设计速度。 2、核实防洪标准。 3、说明中补充增加道碴及灰土的施工工艺。 4、增加井周加固设计图。 5、平面设计图中补充停车位平面尺寸要素。 6、竖向设计图中纵坡优化。 7、结构设计图中侧石建议采用矮侧石。 8、结构设计图中人行道板大样图写明舒布洛克砖，与说明中花岗岩矛盾。 9、人行跑道面层与4cmAC-13C关系未设计说明。 10、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知 常住建【2023】242号》文件精神，“市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，应优先采用建筑垃圾再生产品”。请落实执行该文件的相关要求，酌情修改相应的设计内容。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 张晨阳 |  |  | 工程规模 | 长度约1354米，宽度7米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 武进区聚湖西路南侧、东宝北路东侧地块安置开发项目-室外道路、室外排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： - 对地块中道路、建筑、附属用房、景观区、绿地等的雨水排放和雨水口、排水沟、雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。 - 地块出入口处雨水口宜适当加密设置。 - 图纸中未表达海绵设施相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘磊 |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁庆喜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份