关于施工图设计审查意见的函

常州黑牡丹建设投资有限公司：

你单位报送的循礼路（新溪路-嫩江路）工程、桥梁（编号：2025SS066~SS067）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS066~SS067

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 循礼路（新溪路-嫩江路）工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一、违反工程建设标准强制性条文： - 本工程车行道路面结构中沥青混凝土均为SBS改性沥青，设计总说明3.5（1）当天气温最低温度不低于5℃，方可摊铺沥青混合料，违反《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）5.0.11条中“热拌改性沥青混合料施工环境温度不应低于10℃”的规定。 二、违反工程建设标准强制性标准：无 三、其它： - 设计总说明3.2条中“嫩江路为城市主干路，断面：2.5m人行道+3.5m非机动车道+3m侧分带+22.5m车行道+3m侧分带+3.5m非机动车道+2.5m人行道=46m”前后数据不相等。 2、道路详图（三）中新老沥青路面过渡大样图（二）10cm的两层沥青未设置错缝，违反《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）8.2.19条的规定。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 曾少林 |  |  | 工程规模 | 城市支路：长度360m，宽度20m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 循礼路（新溪路-嫩江路）工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 孙坚 |  |  | 审查号 | 10051- B1011 |  | 联系电话 |  | 13813684705 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、《设计总说明（二）》第七条中HPB300钢筋（GB/T 1499.1-2017）和HRB400钢筋（GB/T 1499.2-2018）为过期规范，应更新。 2、《25m板梁钢筋大样图》N21钢筋直径8mm偏小，建议加大至12mm。 3、盖板涵为轨道交通1号线供电电缆保护涵，是否取得轨道部门相关批复或征询意见函，应在设计依据中列出。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 廖兴伟 |  |  |  | 工程规模 |  | 单跨25米简支梁桥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

业 审 查 意 见

| 项目名称 | 循礼路（新溪路-嫩江路）工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： 1、砖砌式雨水口工艺已被列入限制使用技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄舒琴 |  |  | 专业负责人 |  |  | 祝欣 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 循礼路（新溪路-嫩江路）工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总说明中明确抗浮设计水位取值、抗浮设计等级。 2、JG-17：应明确电缆支架防腐设计年限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 薛科进 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 左胜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 循礼路（新溪路-嫩江路）工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄舒琴 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 祝欣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份