关于施工图设计审查意见的函

常州金鹰科技发展有限公司：

你单位报送的跃进新村及周边地块项目（金鹰世界）建设工程-道路施工图、排水施工图（编号：2025SS070）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS070

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目（金鹰世界）建设工程-道路施工图、排水施工图 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051-R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一、违反工程建设标准强制性条文： 无 二、违反工程建设标准强制性标准：无 三、其它： 1、设计说明 ①根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建[2024]46号）要求，图纸中缺少采用再生产品及适用部位的专项设计内容； ②设计说明（一），道渣的相关施工要求及技术指标要求应与结构设计图（一）中一般路基设计图对应（结构图中要求分层填筑，说明中应有相应的做法和要求），另建议补充道渣施工完如达不到压实质量要求的处理措施； 2、结构设计图 ①结构设计图（一），消防通道路面结构大样图，请明确铺装面层材料及厚度等相关指标要求，并满足《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）的要求； ②消防车道与铺装路面衔接大样图，建议参照刚柔性路面过渡大样图修改，减少因基层不连续造成衔接处开裂的可能性； ③结构设计图（二），混凝土板块的各种接缝的设置原则及位置应有详细的做法及要求，请补充。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 行子路 |  |  | 工程规模 | 小区道路，宽6/7.5m，面积7350m2 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目（金鹰世界）建设工程-道路施工图、排水施工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： 1、对地块中道路、建筑、附属用房、景观区、海绵设施、绿地等的雨水排放和雨水口、排水沟、雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。 2、排水检查井未有编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 浦秋芬 |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份