关于施工图设计审查意见的函

常州绿泰建设项目管理有限公司（中国以色列常州创新园管理委员会）：

你单位报送的菱港南路（南田路-鸣新东路）所涉桥梁工程项目-道路、南田湾人工湖桥、兴隆河桥（编号：2025SS074~SS076）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS074~SS076

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 菱港南路（南田路-鸣新东路）所涉桥梁工程项目-道路、南田湾人工湖桥、兴隆河桥 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、道路结构图 道路结构图（四）中，提示盲道、行进盲道尺寸标准不全，请按照《无障碍设计规范》表3.2.2、表3.2.3的要求补全相关尺寸标注。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 徐晨阳 |  |  | 工程规模 | 城市次干路，宽24m，面积191m2 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 菱港南路（南田路-鸣新东路）所涉桥梁工程项目-道路、南田湾人工湖桥、兴隆河桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 |  | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 南田湾人工湖桥： 1、桥台东侧离高压线较近，采用灌注桩基础，应核算安全距离，并做好对接工作。 兴隆河桥： 1、桥台东侧离高压线较近，采用灌注桩基础，应核算安全距离，并做好对接工作。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李阿娜 |  |  |  | 工程规模 |  | 桥2座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 菱港南路（南田路-鸣新东路）所涉桥梁工程项目-道路、南田湾人工湖桥、兴隆河桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王忠明 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年4月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份