关于施工图设计审查意见的函

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局：

你单位报送的常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-沪蓉高速薛家道口东段扩能改造（龙江北路快速化改造工程涉沪蓉高速公路）（编号：2025SS088~SS089）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS088~SS089

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-沪蓉高速薛家道口东段扩能改造（龙江北路快速化改造工程涉沪蓉高速公路） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、第二篇路线中,保通道路MK178+220.949至MK178+357.449超高渐变段与0.12%小纵坡组合后合成坡度较小，存在不利于路面排水的情况。 2、第三篇路基、路面中, 13.1.4缺少保通道路的交通量分析及设计弯沉值等相关设计内容；13.1.5中互通匝道路面结构未按照1.1初步设计（道路工程）批复执行情况执行。 3、根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2024〕46 号）要求，在施工图设计文件中应明确采用再生产品及适用部位。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 黄志平 |  |  | 工程规模 | 高速公路：主线长度147.9m，路面宽度42.5m；保通道路长度937.6m，路面宽度21.0m；匝道长度共计413.7m路面宽度10.5m-13.5m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-沪蓉高速薛家道口东段扩能改造（龙江北路快速化改造工程涉沪蓉高速公路） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 孙坚 |  |  | 审查号 | 10051- B1011 |  | 联系电话 |  | 13813684705 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： （一）沪蓉高速主线保通桥 1、1#、3#桥墩两侧跨径不一样，建议桥墩设置纵向偏心，以减少桥墩立柱受力。 2、建议提供墩、台桩基单桩轴向受压承载力特征值，以便于桩基检测。 3、0#台边桩间距为何特殊设计，图纸中应说明原因。 （二）沪蓉高速主线桥 1、建议优化钢桥面铺装，19cm厚度厚，自重较大。 2、桥梁实施范围是否有需要保护的管道，比如高压燃气等，需与相关部门协调。 3、HL1、HL2在顶、底板平面图中标注位置不一致，而且未见两者区别，是否可合并。 4、老桥桩基是否对新建桥梁桩基有影响，计算时应考虑。 5、建议提供墩、台桩基单桩轴向受压承载力特征值，以便于桩基检测。 6、本次设计中钢箱梁涂装体系采用冷喷烯锌（底漆）+石墨烯环氧厚浆漆（中间漆）+无溶剂聚硅氧烷（面漆），根据目前常州市政建设经验，建议钢箱梁涂装体系调整为耐久性更好的环氧涂装体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁鹏飞 |  |  |  | 工程规模 |  | 主线桥钢箱梁25+29.5+32.5+29.5+25m 保通桥简支板梁20+2x16+20m |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年5月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份