关于施工图设计审查意见的函

江苏常州经济开发区建设管理服务中心：

你单位报送的江南路（东方三路-迎宾支路）新建工程（编号：2025SS091）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS091

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江南路（东方三路-迎宾支路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计规范、规程中缺少《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）。 2、缺少热拌沥青混合料施工现场环境温度要求。 3、道路工程总说明4.3.2中第4条“拟建沿线防洪水位为吴淞高程5.95m，相当于国家高程4.05m”，而纵断面图中路面设计高程均小于4.05m，两者矛盾，缺少相关依据或说明。 4、根据《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）3.4.6条，设计速度大于40km/h的道路，非机动车道与机动车道间应设置物理隔离设施，请核实K2+299.108至迎宾支路段设置物理隔离设施后车道的宽度是否符合规范要求。 5、路基横断面设计图缺少图例说明，人行道内外缘处设计高程差有误。 6、根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2024〕46 号）要求，在施工图设计文件中应明确采用再生产品及适用部位。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 邢鹤立 |  |  | 工程规模 | 城市主干路，长度约932m，宽度40m~32m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江南路（东方三路-迎宾支路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 孙坚 |  |  | 审查号 | 10051- B1011 |  | 联系电话 |  | 13813684705 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、U型槽实施范围是否有需要保护的管道，比如高压燃气等，需与相关部门协调。 2、本项目施工工序图中需“高速公路等待江南路施工”，是否已与相关部门协调。 3、本项目工法桩与高速公路桥梁灌注桩距离较近，待U型槽施工完成后工法桩如何处理，应有相关措施，避免对高速公路桥梁灌注桩产生影响。 4、抗拔桩为受拉结构，建议桩端不留素混凝土段。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 单吉瑜 |  |  |  | 工程规模 |  | U型槽189m |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江南路（东方三路-迎宾支路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1004 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - Y25检查井右侧有给水管与雨水管道垂直净距偏小，未见采取合适的安全措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖费雨 |  |  | 专业负责人 |  |  | 霍 丹 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年6月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份